מערכות ספרתיות ומבוא למבנה המחשב

תש"פ, סמסטר א', מועד א', 25/2/2020

מרצה: פרופ' פרדי גבאי

| מספר זהות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

הוראות:

- יש לענות על כל השאלות.

- משך המבחן:  שלוש שעות.

- במבחן יש 15 שאלות. הניקוד של כל שאלה מופיע לצידה. חובה לענות על כל השאלות במבחן.

- יש לבחור תשובה אחת בלבד (התשובה הנכונה ביותר) ולסמנה בעיגול בטבלת ריכוז התשובות המצורפת בעמ׳ 2. סימון יותר מתשובה אחת יחשב לשגיאה.

- יתקבלו תשובות שנכתבו בטבלת ריכוז התשובות בלבד.

- סימון תשובות בטופס הבחינה בכל מקום, למעט טבלת ריכוז התשובות, לא יהווה בסיס לערעור.

- יש לרשום את ת.ז. גם על טופס הבחינה וגם על מחברת הטיוטה ולהחזיר אותה עם טופס הבחינה.

- קראו את השאלות בעיון רב ורק לאחר מכן השיבו על השאלות.

- כתבו את הבחינה בכתב ברור ומסודר.

- אין להשתמש בכל חומר עזר פרט למחשבון. אין להשתמש בכל חומרי עזר אלקטרוניים אחרים.

- דפי נוסחאות מצורפים כחלק נספח לבחינה.

- יש להחזיר את טופס המבחן.

- אסור להוציא את טופס המבחן.

בהצלחה !

גרסה 1

טבלת ריכוז תשובות

| מספר זהות |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| שאלה | נקודות | תשובה |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 8 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 6 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 6 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 6 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 6 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 6 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 6 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |
|  | 7 | א | ב | ג | ד | ה | ו |

מדבקת בר קוד

ציון -_________

(7 נק׳) 	נתון כי הסיגנל x הכיל את הערך 0x456789ab (ערך הקסדצימלי) לפני עליית השעון.

- עבור אילו מקטעי הקוד ורילוג הבאים יכיל הסיגנל x בהכרח את הערך  0x89ab4567 לאחר עליית השעון? בחרו את התשובה הנכונה:

always @(posedge clk)

begin

y <= x;

x[31:16] <= x[15:0];

x[15:0] <= x[31:16];

end

always @(posedge clk)

begin

y <= x;

x[31:16] <= y[15:0];

x[15:0] <= x[31:16];

end

ב.

always @(posedge clk)

begin

y <= x;

x[31:16] <= y[15:0];

x[15:0] <= y[31:16];

end

ג.

always @(posedge clk)

begin

y <= x;

x[31:16] <= x[23:8];

x[15:0] <= {x[31:24], x[7:0]};

end

ד.

always @(posedge clk)

begin

y <= x;

x[31:16] <= {x[31:24], x[7:0]};

x[15:0] <= x[23:8];

end

- ה.

- ו. אף תשובה אינה נכונה.

(8 נק׳)	נתונה   מכונת המצבים הבאה בשפת ורילוג:

module Mealy_mdl (x,y,CLK,RST);

input x,CLK,RST;

output y;

reg y;

reg [1:0] Prstate,Nxtstate;

parameter S0=2'b00,S1=2'b01,S2=2'b10,S3=2'b11;

always@(posedge CLK or negedge RST)

if (~RST) Prstate <= S0;  //Initialize to state S0

else Prstate <= Nxtstate; //Clock operations

always @(Prstate or x)     //Determine next state

case (Prstate)

S0: if (x) Nxtstate = S1;

S1: if (x) Nxtstate = S3;

else Nxtstate = S0;

S2: if (~x)Nxtstate = S0;

S3: if (x) Nxtstate = S2;

else Nxtstate = S0;

endcase

always @(Prstate or x)     //Evaluate output

case (Prstate)

S0: y = 0;

S1: if (x) y = 1'b0; else y = 1'b1;

S2: if (x) y = 1'b0; else y = 1'b1;

S3: if (x) y = 1'b0; else y = 1'b1;

endcase

endmodule

עבור סדרת הכניסה x=1, 1, 1, 0 בחר/י את התשובה הנכונה:

- y= 0, 0, 0, 1

- y= 0, 0, 1, 0

- y= 0, 0, 0, 0

- y= 0, 1, 0, 1

- y= 1, 0, 0, 0

- אף תשובה אינה נכונה

(6 נק׳)	נתונה הפונקציה הבוליאנית f(x1, x2, x3, x4).

- איזה מהביטויים הבאים שקולים לפונקציה הנ״ל? – בחר/י את התשובה הנכונה:

- x2f(x1, 1, x3, x4) + x2’f(x1, 0, x3, x4)

- x2f(x1, 1, x3, x4) + x2’f(x1, 1, x3, x4)

- x2f(x1, 1, x3, x4) + x2’f(0, 0, x3, x4)

- x2’f(x1, 1, x3, x4) + x2f(x1, 0, x3, x4)

- x1 x2f(1, 1, x3, x4) + x2’f(x1, 0, x3, x4)

- אף תשובה אינה נכונה.

- ׳ – היה פעולת NOT

- + - הינה פעולת OR

- - הינה פעולת AND

(6 נק׳)	נתונה מכונת עקיבה עם טבלה מעבר המצבים:

| PS | NS, z |  |
| --- | --- | --- |
|  | x=0 | x=1 |
| A | E,0 | C,0 |
| B | C,0 | A,0 |
| C | B,0 | G,0 |
| D | G,0 | A,0 |
| E | F,1 | B,0 |
| F | E,0 | D,0 |
| G | D,0 | G,0 |

- עבור סדרת כניסה בגודל 2, בחר/י את התשובה הנכונה:

- המצבים A ו- E הינם ברי הבחנה זה מזה.

- המצבים B ו- D הינם ברי הבחנה זה מזה.

- המצבים C ו- G הינם ברי הבחנה זה מזה.

- המצב E אינו בר הבחנה.

- כל אחד מהמצבים B, C, D, G הינם ברי הבחנה

- אף תשובה אינה נכונה

(6 נק׳)	נתונה התכנית הבאה בשפת אסמבלי של ה- riscv

lw 	x12, 0(x9)

add 	x10, x10, x12

addi 	x10, x10, 4

slli   	x10, 2

נתון ש Mem[0+x9]=5    , X10=2

בחר/י את התשובה הנכונה:

- בסיום התכנית x10=44

- בסיום התכנית x10=22

- בסיום התכנית x10=11

- בסיום התכנית x10=7

- בסיום התכנית x10=9

- אף תשובה אינה נכונה

(6 נק׳)	נתון המעגל הבא:

Full Adder

Cin

a

b

s

Cout

Full Adder

Cin

a

b

s

Cout

Full Adder

Cin

a

b

s

Cout

Full Adder

Cin

a

b

s

Cout

CTRL

11 10 01 00

Decoder

X[1:0]

Z[0]

Z[1]

Z[2]

Z[3]

Z[4]

0

CTRL

11 10 01 00

Decoder

Y]1:0]

בחר/י את התשובה הנכונה:

- Z[4:0] = 2x[1:0] + 2Y[1:0]

- Z[4:0] = X[1:0] + Y[1:0]

- Z[4:0] = X[1:0] * Y[1:0]

- Z[4:0] = X[0:1] + Y[0:1]

- Z[4:0] = 2x[1:0]+Y[1:0]

- אף תשובה אינה נכונה

(6 נק׳)	נתון המעגל הסינכרוני המתואר בציור להלן:

למעגל כניסה X(t), שעון CLK ויציאות Y2(t), Y1(t), Y0(t)

נתון כי הערך ההתחלתי של מוצא ה- FFs הינו 0.

נתונים ערכי הכניסה של X(t) במחזורי השעון הבאים:

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | CLK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X(t) |

ערכם של המוצאים לאחר 4 מחזורי שעון (לפני עלית השעון החמישית) תהיה - בחר/י את התשובה הנכונה:

- Y2(t)=1, Y1(t)=0, Y0(t)=1

- Y2(t)=1, Y1(t)=0, Y0(t)=0

- Y2(t)=1, Y1(t)=1, Y0(t)=1

- Y2(t)=0, Y1(t)=0, Y0(t)=1

- Y2(t)=0, Y1(t)=1, Y0(t)=0

- אף תשובה אינה נכונה

(7 נק׳)	נתון המעגל הסינכרוני המתואר בציור להלן:

למעגל כניסה X(t), שעון CLK ויציאות Y2(t), Y1(t), Y0(t)

נתונים:

| thold | tsetup [ps] | tcont [ps] | tpd [ps] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 8 | 25 | FF |
| -- | -- | 0 | 60 | FA |
| -- | -- | 10 | 40 | X(t) |

מה זמן מחזור השעון המינימלי בו יעבוד המעגל בצורה תקינה? - בחר/י את התשובה הנכונה:

- 160ps.

- 100ps.

- 115ps.

- 220ps.

- לא ניתן לקבוע כי thold=0

- אף תשובה אינה נכונה

(7 נק׳)	נתונה מכונת עקיבה עם טבלה מעבר המצבים:

| PS | NS, Z | NS, Z |
| --- | --- | --- |
|  | x = 0 | x = 1 |
| A | C,0 | B,0 |
| B | C,0 | D,0 |
| C | E,0 | B,0 |
| D | F,1 | D,0 |
| E | E,0 | G,1 |
| F | E,0 | B,0 |
| G | C,0 | D,0 |

מה עושה מכונת המצבים הנתונה? - בחר/י את התשובה הנכונה:

- מוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 001
ומוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 110

- מוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 000

- מוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 111

- מוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 001

- מוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 110

- מוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 000 
ומוציאה 1 אם שלושת הביטים האחרונים בקלט הם 110

(7 נק׳)	נתון המעגל הבא עם שלושה FF-ים ושלושה מעגלים צירופיים:

נתוני התזמונים ביחידות של  ns

| Th | Tsu | Tcd/TcCQ | Tpd/TpCQ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.25 | 5 | CL1 |
|  |  | 0.25 | 3 | CL2 |
|  |  | 0.5 | 3 | CL3 |
| 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | FF1 |
| 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1 | FF2 |
| 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | FF3 |

בחר/י את התשובה הנכונה:

- המעגל לא יעבוד באופן תקין ללא תלות בזמן המחזור

- המעגל יפעל בצורה תקינה עם זמן מחזור מינימלי של 12.5ns

- המעגל יפעל בצורה תקינה עם זמן מחזור מינימלי של 10.5ns

- המעגל יפעל בצורה תקינה עם זמן מחזור מינימלי של 8.5ns

- המעגל יפעל בצורה תקינה עם זמן מחזור מינימלי של 6.5ns

- המעגל יפעל בצורה תקינה עם זמן מחזור מינימלי של 14.5ns

(7 נק׳)	נתונה המערכת הצירופית הבאה ( המספרים מציינים את השהיית כל רכיב בננו-שניות):

4

8

6

9

3

7

5

הנכם נדרשים לצנר את המערכת לקבלת תפוקה (throughput) מקסימלית באמצעות רגיסטר שנתוניו הם:

tsetupRegister=1ns,     tpC→Q Register=1ns,     thold=0

הנח/י שלא נדרש לדגום את הכניסה, אך המוצא חייב לצאת דגום.

מהי תפוקת המערכת המצונרת ומהו מספר הרגיסטרים שנדרשים בכדי להשיג תפוקה זו?

- התפוקה הינה 90.909 מיליון חישובים בשנייה ונדרשים 10 רגיסטרים.

- התפוקה הינה 83.333 מיליון חישובים בשנייה ונדרשים 10 רגיסטרים.

- התפוקה הינה 90.909 מיליון חישובים בשנייה ונדרשים 11 רגיסטרים.

- התפוקה הינה 100 מיליון חישובים בשנייה ונדרשים 10 רגיסטרים.

- התפוקה הינה 83.333 מיליון חישובים בשנייה ונדרשים 11 רגיסטרים.

- כל התשובות שגויות

(7 נק׳)	הפונקציה הבוליאנית  y(a,b,c,d)  מתוארת על ידי מפת הקרנו הבאה:

איזה מהמשפטים הבאים נכון? - בחר/י את התשובה הנכונה:

- המפה מייצגת את המשוואה  y=b'd'+cd'+ab'+bd

- המפה מייצגת את המשוואה  y=ab'+bd+a'bd+c

- המפה מייצגת את המשוואה  y=abcd'+abd+bcd

- המפה מייצגת את המשוואה  y=ab'+cd'+a'b'd'+bd

- אין מספיק נתונים לקביעת המשוואה שמייצגת את המפה

- אף תשובה אינה נכונה

(6 נק׳)	מהו ייצוג ה- POS (מכפלה של סכומים) הקנוני של המערכת הבאה?

- - בחר/י את התשובה הנכונה:

- ya,b,c=a+b+c'a+b'+c'(a'+b+c)a'+b'+c'

- ya,b,c=a+c'b'+c'a'+b+c

- ya,b,c=a'c'+ bc'+ab'c

- ya,b,c=a'bc'+a'b'c+abc'+ab'c

- ya,b,c'=(a'+b+c')(a'+b'+c)+(a+b+c')+(a+b'+c)

- אף תשובה אינה נכונה

(7 נק׳)	נתון המעגל הבא:

איזה מהביטויים הבאים נכון?

- z(x,y)=x⨁y

- z(x,y)=x+y

- z(x,y)=x·y

- z(x,y)=  x·y'

- אין מספיק נתונים לקביעת ערך הביטוי

- אף תשובה אינה נכונה

(7נק׳)	נתונה הפונקציה y[1:0]=f(x[1:0]) המחזירה את מספר ה-1-ים ב- x[1:0].

- למשל עבור   x[1:0]=10  הפונקציה תחזיר y[1:0]=01.

- בחר/י את התשובה הנכונה:

- y[0] ו- y[1] הם מערכת ייצוג שלמה יחד עם  הקבוע 1.

- y[0] הוא מערכת ייצוג שלמה יחד עם  הקבוע 1.

- y[0] הוא מערכת ייצוג שלמה ללא שימוש בקבועים 0 ו-1.

- y[1] הוא מערכת ייצוג שלמה ללא שימוש בקבועים 0 ו-1.

- y[1] הוא מערכת ייצוג שלמה יחד עם  הקבוע 0.

- אף תשובה אינה נכונה

# נספח דפי נוסחאות למבחן

# ייצוג מספרים

## בסיס

## מספרים בשיטת המשלים ל-2

# לוגיקה צירופית

## זהויות

| x+x=x | x•x=x | 1. אדישות |
| --- | --- | --- |
| x+0=x x+1=1 | x•0=0 x•1=x | 2. ערכים אדישים ושולטים |
| x+y=y+x | x•y=y•x | 3. חילוף |
| (x+y)+z=x+(y+z) | (x • y) • z=x •(y • z) | 4. קיבוץ |
| x+x`=1 | x•x`=0 | 5. השלמה |
| x (y+z)=xy+xz | x +(y•z)=(x+y)•(x + z) | 6. פילוג |
| x(x+y)=x | x+xy=x | 7. בליעה (ראשון) |
| x(x’+y)=xy | x+x’y=x+y | 8. בליעה (שני) |
|  | xy+x`z+yz=xy+x`z | 9. קונצנזוס |
|  | (x`)`=x | 10. היפוך עצמי |
| (x+y)`=x`• y` | (xy)`=x`+y` | 11. דה-מורגן |
|  | (x+y)(x+z)=x+yz | 12. |

## משפט הפיתוח של שנון

## תכונות הפונקציה XOR

## מערכת פעולות שלמה (Functionally Complete Operations)

הגדרה: קבוצה של אופרטורים וקבועים נקראת שלמה, אם ניתן לתאר באמצעותה כל פונקציית מיתוג.

# מכונות מצבים סופיות

## מכונת מצבים סופית מסוג מילי (Mealy)

המצב הבא והיציאה הם פונקציות של המצב הנוכחי ושל הכניסה

## מכונת מצבים סופית מסוג מור (Moore)

המצב הבא הוא פונקציה של המצב הנוכחי ושל הכניסה

היציאה היא פונקציה של המצב הנוכחי בלבד

## תיזמון מותנה של DFF (Positive Edge Triggered)

אם הכניסה D יציבה ותקפה במשך קטע הזמן החל מ- tSU  לפני עליית השעון ועד tH לאחר עליית השעון, אזי:

- ערך המוצא שהיה תקף לפני עליית השעון ממשיך להיות תקף לפחות במשך tcCQ  לאחר עליית השעון (ניתן להניח כי tcCQ>tH)

- המוצא יקבל את הערך שהיה ב-D בעת עליית השעון לאחר tpCQ לכל היותר

## תיזמון מכונת מצבים סופית סינכרונית

## כללי התזמון

- משך מחזור השעון T:

T  tpC-Q+ tpd(Combinational Logic)+tS

- הכניסות למערכת הצירופית צריכות להיות תקפות בערכים הנכונים במשך tS(input):

tS(input)  tpd(Combinational Logic)+tS

- tcC-Q + (Combinational Logic)  tcdבמערכת הצירופית צריך להיות ארוך מאשר tH של הזיכרונות

- הכניסות למערכת הצירופית צריכות להיות תקפות  בערכים הנכונים במשך tH(input) המקיים:tH(input)  tH - tcd (Combinational Logic)

# שפת אסמבלי

תקציר פקודות רלוונטיות מתוך ה-RISC-V Card

| DESCRIPTION | NAME | Format | MNEMONIC |
| --- | --- | --- | --- |
| R[rd]=R[rs1]+R[rs2] | ADD (Word) | R | add rd, rs1, rs2 |
| R[rd]=R[rs1]+imm | ADD Immediate (Word) | I | addi rd, rs1, imm |
| if (R[rs1] == R[rs2]) PC = PC + {imm,1b'0} | Branch EQual | SB | beq rs1, rs2, imm |
| if (R[rs1] != R[rs2]) PC = PC + {imm,1b'0} | Branch Not Equal | SB | bne rs1, rs2, imm |
| if (R[rs1] < R[rs2]) PC = PC + {imm,1b'0} | Branch Less Than | SB | blt rs1, rs2, imm |
| PC = PC + {imm,1b'0} | Jump | UJ | j imm |
| R[rd] = {32'bM[](31),M[R[rs1]+imm](31:0)} | Load Word | I | lw rd, imm(rs1) |
| M[R[rs1]+imm](31:0) = R[rs2](31:0) | Store Word | S | sw rs2, imm(rs1) |
| R[rd] = R[rs1] << imm | Shift Left Immediate | I | slli rd, imm(rs1) |
| R[rd] = R[rs1] >> imm | Shift Right Immediate | I | srli rd, imm(rs1) |

# מיקרו ארכיטקטורת מעבד RISC-V Single-Cycle